第7讲  简单机械

第一节  杠杆

玩转重庆10年中考真题(2008～2017)

命题点1　杠杆类型的判断

1．(2012重庆5题3分)如图所示，使用的杠杆属于费力杠杆的是      (　　)

命题点2　杠杆相关作图

类型一　画力臂

2．(2016重庆B卷14题(2)1分)如图所示，杠杆OA在动力F的作用下可绕O点转动，请画出动力F的力臂l.

第2题图

3．(2016重庆A卷14题(2)1分)如图甲所示是生活中常见的壁灯，图乙是根据壁灯建立的杠杆模型．请在图乙中画出并标明电灯受到重力的力臂l.

第3题图

4．(2008重庆12题2分)在建筑工地上，王师傅想用撬棒将一块大石头挪开．其实撬棒就是一个杠杆，其支点O和受力情况如图所示．请你在图中画出动力F1的力臂l1.根据王师傅使用撬棒的情况，可知此时撬棒是一个______(选填“省力”、“费力”或“等臂”)杠杆．

第4题图

类型二　画最小动力

5．(2013重庆A卷14题(1)1分)如图所示，请在A点画出能使杠杆OA在图示位置保持平衡的最小拉力的示意图．

第5题图

命题点3　杠杆平衡条件及其应用

6．(2015重庆A卷19题8分)如图所示，重力不计的木棒AOB可绕支点O无摩擦转动，木棒AB长为3 m，均匀正方体甲的边长为10 cm，物体乙的质量为5.6 kg.当把甲、乙两物体用细绳分别挂在木棒的两个端点A、B上时，木棒在水平位置平衡，此时物体甲对地面的压强为3 000 Pa，支点O距A点1.6 m．求：

第6题图

(1)物体乙受到的重力；

(2)物体甲受到的支持力；

(3)物体甲的密度．

7．(2017重庆A卷19题8分)  图甲是《天工开物》中记载的三千多年前在井上汲水的枯槔，其示意图如图乙．轻质杠杆的支点O距左端l1＝0.5 m，距右端l2＝0.2 m．在杠杆左端悬挂质量为2 kg的物体A，右端挂边长为0.1 m的正方体B，杠杆在水平位置平衡时，正方体B对地面的压力为20 N．求：

第7题图

(1)此时杠杆左端所受拉力大小为多少牛顿？

(2)正方体B的密度为多少千克每立方米？

(3)若该处为松软的泥地，能承受的最大压强为4×103 Pa，为使杠杆仍在水平位置平衡，物体A的重力至少为多少牛顿？

答 案

1. A

2. 如答图所示

第2题答图

3. 如答图所示

第3题答图

4. 如答图所示　省力

第4题答图

5. 如答图所示

第5题答图

6. 解：(1)物体乙受到的重力G乙＝m乙g＝5.6 kg×10 N/kg＝56 N(2分)

(2)物体甲的底面积S甲＝a2＝(0.1 m)2＝0.01 m2

物体甲对地面的压力F甲＝p甲S甲＝3 000 Pa×0.01 m2＝30 N

物体甲受到的支持力F支＝F甲＝30 N(2分)

(3)在杠杆AOB中：FB＝G乙＝56 N

由FA·OA＝FB·OB得

FA＝＝＝49 N(2分)

G甲＝FA＋F支＝49 N＋30 N＝79 N

物体甲的密度ρ甲＝＝＝7.9×103 kg/m3(2分)

7.  解：(1)A的重力：GA＝mAg＝2 kg×10 N/kg＝20 N(1分)

A受力平衡，绳子对A的拉力大小等于A受到的重力：F1＝GA＝20 N(1分)

(2)由杠杆平衡条件F1l1＝F2l2知：右端所受的拉力大小F2＝＝＝50 N(1分)

B受力平衡：GB＝F支＋F2＝20 N＋50 N＝70 N(1分)

由G＝mg得，B的质量为：mB＝＝＝7 kg

据ρ＝得，B的密度为：ρ＝＝＝7×103 kg/m3(1分)

(3)B受到的地面对它的支持力最大为：F支′＝F压＝pS＝4×103 Pa×(0.1 m)2＝40 N(1分)

B受力平衡：F2′＝GB－F支′＝70 N－40 N＝30 N(1分)

A的重力最小值为：G最小＝F最小＝＝＝12 N(1分)