2015-2016年北京朝阳初三上学期期末物理试题及答案

朝阳区2015～2016学年度第一学期期末统一考试
九年级物理试卷        2016.1 

一、下列各小题均有四个选项，其中只有一个符合题意。（每小题2分，共30分）
［   ］1．下列用品中，属于导体的是
     A．玻璃棒       B．橡皮            C．铅笔芯           D．塑料尺子

［   ］2．下列科学家中，首先发现电流周围存在磁场的是
A．奥斯特


 B．法拉第
    
C．安培
         D．伏特
［   ］3．在图1所示的电路中，开关闭合后，三个电阻并联的是
[image: image1.emf]
[image: image2.emf][image: image3.jpg]


[image: image4.png]



［   ］4．汽油机工作的四个冲程中，将机械能转化为内能的是
A．吸气冲程        B．压缩冲程          C．做功冲程          D．排气冲程
［   ］5．下列生活实例中，通过做功改变物体内能的是 

A．利用电热水壶将冷水烧开             B．用锯锯木头，锯条会发热 

C．太阳能水箱中的水被晒热             D．夏天吹空调，人感到凉爽
［   ］6．空调、电冰箱等家用电器都要使用三孔插头、插座，插座中有一个孔是用来接地的，如图2所示。如果家中的插座这个孔没有接地，下列现象中可能会发生的是
[image: image5.png]LE



A．家用电器消耗的电能会增加
B．家用电器不能正常工作
C．家用电器的使用寿命会缩短
[image: image6.png]


D．人接触家用电器金属外壳时有可能发生触电事故
［   ］7．图3所示为滑动变阻器的四种接线方法。当滑片P向右移动时，电路中的电阻变大的接法是
[image: image7.png]



[image: image8.jpg]s I

S BHXR

FER 16-7 B e, BIOMEN TRk, R NIRRT b, &
BRREA 4 AVRY B SRR A BURAAY 2 FHE B S UG

B 16-7 MR

BT e

EBRATRIE ST IUGHEE 182042 4 A Bt
HHIKY , AnEE 16-8 iR, 7E/NREEH BTy
FATRARGLR, 2 FLGE AT R, W
BN RN, FRRREIAR
SRR ST TR ES .

B 16-8  MbifERY:

112 psmmstsiesss





[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]



[image: image12.jpg]



［   ］8．关于能源的利用和节能，下面说法正确的是
A．节约能源只要提高节能意识就行，与科技进步无关
 B．由于能量既不能消灭，也不会创生，所以节约能源的意义不大
 C．根据能量守恒定律，能源的利用率应该是100%
D．在能源的利用中，总会有一部分能源未被利用而损失了
［   ］9．关于比热容，下列说法中错误的是
A．比热容可以用来鉴别物质
B．水的比热容比较大，可用作汽车发动机的冷却剂
C．沙的比热容较小，所以沙漠地区的昼夜温差较大
D．一桶水的比热容比一杯水的比热容大
［   ］10．下列关于电流的说法中正确的是
A．只要电荷移动就能形成电流     B．导体中有电流通过时，导体两端就一定有电压
C．电路中有电源就一定有电流     D．自由电子定向移动的方向为电流的方向
［   ］11．图2所示家用电器中，应用直流电动机工作的是
[image: image13.bmp][image: image14.bmp][image: image15.png]


[image: image16.png]



[image: image17.bmp][image: image18.png]KWh
0[2[6]2][0]
PR L R

i
220V SA 50Hz




[image: image19.png]


[image: image20.png]AR Ah

SEH R ik AR Tk





[image: image21.png]R itk Uk

/ N
WA AR RIS



[image: image22.png]


[image: image23.png]


[image: image24.png]B L

sy, ygmalfonsg B, ol




[image: image25.png]I

J

)]




［   ］12．如图5所示的电路中，电源两端电压保持不变，当开关S闭合时，如果将滑动变
[image: image26.bmp]阻器的滑片P向左滑动，下列说法中正确的是
A．电压表的示数变大，电流表示数变大
B．电压表的示数变小，电流表示数变大
C．电压表的示数变大，电流表示数变小
[image: image27.png]


D．电压表的示数变小，电流表示数变大
［   ］13．POS刷卡机的广泛应用给人们的生活带来了便利。POS机的刷卡位置有一个绕有线圈的小铁环制成的检测头（如图7甲所示）。在使用时，将带有磁条的信用卡在POS机指定位置刷一下，检测头的线圈中就会产生变化的电流，POS机便可读出磁条上的信息。图7乙中能反映POS刷卡机读出信息原理的是

［   ］14． 图6所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，灯泡L1、L2都发光。
一段时间后，其中一盏灯突然熄灭，而电流表、电压表的示数都不变，则产生这一现象的原因可能是
A．灯泡L1短路     B．灯泡L2短路
C．灯泡L1断路     D．灯泡L2断路

［   ］15．两盏灯L1、L2的额定电压分别为8V、6V，将两盏灯串联接入9V的电路中，L2能正常发光，则L1、L2两盏灯额定功率之比为（假设灯丝的电阻不随温度变化）
A．3︰2               B．32︰9              C．9︰4           D．64︰9

二、下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。（共8分，每小题2分，全选对的得2分，选对但不全的得1分，有错选的不得分）
［   ］16．下列关于温度、热量和内能的说法中，正确的是
A．温度高的物体内能一定多             B．物体的温度越高，含有的热量就越多
C．热量是物体内能改变多少的量度      D．内能是物体内所有分子动能和势能的总和
［   ］17．关于电磁现象，下列说法中正确的是
A．磁场是由磁感线组成的
B．磁场对放入其中的小磁针一定有力的作用
C．电动机是利用通电线圈在磁场中受力转动现象制成的
D．发电机是利用电磁感应现象制成的，它可将电能转化为机械能
［   ］18．根据下表所提供的几种物质的比热容得出以下四个结论，其中正确的是
 A．不同物质的比热容可能相等
B．同种物质在不同状态下比热容一定相等
C．质量相等的铜块和铝块，降低相同的温度，
铝块放出的热量一定多
D．初温相等的酒精和砂石，吸收相等的热量后，
酒精的末温可能比砂石的末温高
［   ］19．小阳等几个同学在实验室中看到甲、乙两只外形相同的灯泡，铭牌标注如图8所示。下面列出了他们在讨论中的几种说法，其中正确的是
A．甲、乙两灯都正常发光时，通过它们的电流相等
B．甲、乙两灯正常发光时，甲灯的电阻大于乙灯的电阻
C．两灯并联在6V的电源上时，乙灯消耗的功率比较大
D．两灯串联在9V的电源上时，甲灯消耗的功率比较小
三、填空题（每空1分，共4分）
20．空气清新剂能将香味散发到室内的各个地方，这是         现象。
21．微信是时下流行的一款手机语音聊天软件，语音信息是利用手机通过一定频率的     

     波来传递信息，它在真空中的传播速度为3×108m/s。
22．很多电视机都有待机功能，在待机状态下电视机仍然会 消耗电能。小阳家电视机在待机状态下的功率为0.008kW，每天的平均待机时间为20h，那么这台电视机每天待机共消耗电能为        kW·h。
23．图9是通过电阻R和小灯泡L的电流随电压变化的图像。若将它们接入如图10所示的电路中，当只闭合开关S时，小灯泡的实际功率为2.4W；再闭合开关S1，经过10S电路消耗的电能为          J。
四、实验与探究题（共46分）
24．图11所示的电阻箱的示数是________Ω。（2分）
25．如图12所示，电能表的示数是        kW·h。（2分）
26．如图13所示，使用试电笔的正确方法是图______。（选填“甲”或“乙”）（2分）



	编号
	材料
	长度（m）
	横截面积（mm2）

	1
	铜
	0.5
	1

	2
	铜
	0.5
	2

	3
	铁
	1
	2

	4
	铝
	1
	0.5

	5
	镍铬合金
	0.5
	1


27．为了比较材料的导电性能，应该选择下表中的_________号导线。（填导线的编号）(2分)
28．小英按图14甲所示的电路图连接实验电路，测量电阻R的阻值。闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片P后，观察到电压表和电流表的示数分别如图13乙、丙所示，则电流表的示数为     A，电阻R的阻值为        Ω。(4分)



29．图15是通过定值电阻R的电流I随电阻两端电压U变化的图线，请根据图线计算:

(1)定值电阻的阻值为       Ω；
（2）当定值电阻两端电压为2V时，其消耗的电功率P为_________W。(2分)

30．在图16所示的家庭电路中，接入电路中的螺丝口灯泡甲与灯泡乙正确的是灯泡      。
其理由是                                                             （2分）。
31．小明同学做探究改变物体内能的实验：如图17所示，他用气筒向装有少量水的瓶内用力打气，瓶内气体的内能会_      。当他向瓶中继续打气，瓶塞从瓶口处跳出时，观察到瓶内有白雾产生。这是由于瓶内的气体对外做功使其内能       ，温度降低水蒸气液化。（2分）


32.在探究“电流通过导体产生的热量与哪些因素有关”时，把两段电热丝A、B分别放在如图18所示的甲、乙两个完全相同的烧瓶中并接入电路，在烧瓶中加入质量、初温均相同的煤油，再分别插入相同的温度计。闭合开关通电一定时间，可以通过温度计的示数变化情况，了解电热丝产生热量的多少。已知A、B两电热丝的电阻分别为RA、RB，且RA＞RB。这个方案是用来探究_______和通电时间相同时，电流通过电热丝产生的热量与________大小的关系。请你应用所学知识推断，实验过程中_______（选填：“甲”或“乙”）烧瓶内煤油的温度升高得更多。(3分)   
33. 为了比较水和煤油吸热本领的大小，小丽做了如图19所示的实
验：在两个相同的烧杯中，分别装有质量、初温都相同的水和煤油，
分别用两个相同的酒精灯对其加热相同的时间。 

（1）在此实验中分别用两个相同的酒精灯对水和煤油加热相同的
时间，说明水吸收的热量
       煤油吸热的热量（选填“大于”、
 “小于” 或“等于”）；
（2）对质量相同的水和煤油加热相同的时间后，可以观察到水升
高的温度      煤油升高的温度（选填“大于”、“小于”或“等于”）。(4分) 
34.物理兴趣小组在“探究水果电池电压”的实验中：小明用铜片和锌片作为电极插入较小的柠檬制成了一个水果电池，如图20所示．小华用铜片和铝片插入较大的柠檬也制成了一个水果电池．他们分别连通相同的音乐芯片，小华比小明的芯片声音要响一些．由此他们作出如下猜想：
猜想一：水果电池电压可能与水果的大小有关；
猜想二：水果电池电压可能与电极的材料有关；
猜想三：…………
猜想四：…………
（1） 为了验证猜想一，小明用同一个柠檬制成水果电池，沿着电极插入的方向不断慢慢地
切去外侧的部分柠檬，分别测出电压，如表一所示：分析表一中数据，说明猜想一是　 　（选填：“正确”或“/错误”）的。
（2）为了验证猜想二，小华用铜片作为电池的正极，分别用外形相同的锌、铝、铁等金属片作为电池的负极，将金属片电极插入某一柠檬，并保持两金属片间的距离和　  　     相同，分别测出两金属片间电压，如表二所示，分析表中数据，得到的结论是是　              。              　
表一                                         表二
	柠檬大小
	一个
	大半个
	半个
	小半个

	电压U/V
	0.80
	0.80
	0.80
	0.80

	电极材料
	铜和锌
	铜和铝
	铜和铁

	电压U/V
	0.880
	0.60
	0.46


（3） 小华选用表二中铜和锌制成的柠檬电池用力压在桌面上滚了几下，其它条件不变时，
测得两极间电压达到1.0V，据此请你提出一个有价值、可探究的问题：                

                                                         ； 

（4）小阳同学在实验中用铜片和锌片插入柠檬中做成一个水果电池，可以使一个发光二极管发光。那么铜片和锌片哪个是柠檬电池的正极呢？现有上述柠檬电池、发光二极管（具有单向导电性）、开关各一个，导线若干，请你设计一个实验，并简要说明如何确定柠檬电池的正极。（可画图辅助说明，发光二极管的符号：
35. 下表是小林在实验中记录的实验数据，请根据表中数据归纳出电功率P与电流R的关系： P =                           。（2分）
	R/Ω
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	P/W
	5
	7
	9
	11
	13
	15


36. 小刚想利用一块电流表和阻值已知的电阻R0测量电阻Rx的阻值。他选择了满足实验要求的器材，并连接了部分实验电路，如图21所示。 

（1）请你添加一根导线完成图19所示的实验电路的连接； 

（2）只闭合开关S时，电流表的示数为I1；闭合开关S和S1时，电流表的示数为I2。请你用I1、I2和R0表示未知电阻RX。
RX ＝        。

37．如图22所示，有两个外形完全相同的钢棒a、b，一根具有磁性，另一根没有磁性，不添加任何器材，请你鉴别出哪一根具有磁性，陈述辨别的方法，并说明理由？（可画图辅助说明）（3分）
38．夏天的高温天气会造成电力供应极度紧张，严重影响了生产和生活。因此，人们要增强节约用电的意识。现市场上有一种标有“220V  11W”的节能灯，它的发光效果与标有“220V  60W”的普通白炽灯相当。下表中所列为这两种灯的相关参数。
	
	额定电压
U/V
	额定电压
P/W
	平均寿命/

h
	售价/

（元/只）
	电费/

（元/千瓦时）

	白炽灯
	220
	60
	1500
	2.5
	0.5

	节能灯
	220
	11
	6000
	22
	0.5


（1）结合生活实际，请你提供一条节约用电的措施：                                  。
（2）根据表中的相关参数，通过计算说明:在正常使用6000h的情况下哪一种灯在经济上更有优势。
39．实验桌上有如下器材：电压表、电流表、开关各一个，已知阻值且阻值不同的四个电阻，导线若干。小阳要探究：“在并联电路中，导体的电阻越大，电阻消耗的电功率越小。”
（1）小阳在探究时需要控制的变量是             ；
（2）画出实验数据记录表格。（2分）
40．某同学用图23所示的电路验证在电压不变时，导体中的电流跟导体的电阻成反比的关系。
先后用5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、30Ω和50Ω六个定值电阻接入电路的a、b两点间，闭合开关S，读出电流表示数填入下表。由实验数据可以看出电流与电阻不成反比。



（1） 请分析发生错误的原因。
（2） 请你仍然用以上六个定值电阻进行实验，验证“在导体两端电压不变时，导体中的电流跟导体的电阻成反比”，请设计一种方法，画出电路图，简要写出实验步骤。（可以按需要添加器材）（4分）
五、科普阅读题（共7分）
40．阅读短文，回答下列问题：
                       物体带电的几种方法
自然界经常出现物体带电的情况，你知道有几种方法可以使物体带电吗？
使物体带电有这样几种方法：
一、摩擦起电  实验室经常用玻璃棒与丝绸、橡胶棒与毛皮相互摩擦起电。其实，日常用的塑料梳子、笔杆、尺子与头发或晴纶针织物摩擦也极易起电。摩擦起电的原因是不同物质的原子束缚电子的能力不同，在摩擦过程中，电子发生转移而使相互摩擦的二物体带上了等量的异种电荷。
    根据不同物质的原子核对电子束缚本领的大小不同，科学家通过实验的方法得出了起电顺序表：兔毛—玻璃—羊毛—丝绸—铝—木—硬橡胶—硫磺—人造丝
‥‥‥。顺序表中任意两种物质相互摩擦时，排在前面的物质带正电，排在后面的物质带负点；两物质次序相隔越多，起电的效果就越好。
二、接触起电  将一带电体与一不带电体接触时，就会有一部分电子或从带电体跑到带电体上，或从非带电体跑到带电体上，使原来不带电体上带上了与带电体相同的电荷。
三、感应起电  将一带电体A靠近与大地绝缘的导体B的左端时，由于电荷间的相互作用，B的左端聚集了与A相反的电荷，右端聚集了与A相同的电荷。如图24所示，这就是感应起电。
（1）摩擦起电的原因是不同物质的原子束缚电子的能力不同，其实质是       发生了转移。
（2）若用兔毛与木条相互摩擦而带电，兔毛将带      电。
（3）如图25是在科技馆看到的静电游戏“怒发冲冠”，这是因为通过       起电，电荷通过人体传到头发上，头发由于                   而使头发竖起来。



41．阅读短文，回答下列问题：
干簧管（也叫干簧继电器）比一般机械开关结构简单、体积小、速度高、工作寿命长；而与电子开关相比，它又有抗负载冲击能力强的特点，工作可靠性很高。如图26甲所示为干簧管的结构简图，其中磁簧片是一种有弹性的薄铁片，被固定于玻璃管上。
（1）．当将一个条形磁铁与干簧管平行放置时，如图26乙所示，干簧管的磁簧片触点就会闭合，将电路接通；当条形磁铁远离干簧管时，触点就会断开。请简述其原理。
当将一个条形磁铁与干簧管平行放置时，干簧管的磁簧片就会被磁化，干簧管中相互靠近的两个触点被       成异名磁极而相互靠近，触点将会闭合，将电路接通；当条形磁铁远离干簧管时，磁簧片的         消失，在弹力的作用下触点断开。
2．小阳想用干簧管制作一个水位自动报警器，除干簧管外，还有实验器材：开关、红灯、绿灯和电源各一个，导线若干，图27是小阳设计的一部分电路，请帮助小阳在图中的虚线方框内画出报警电路其余部分的电路设计，要求：水位到达A处时，红灯亮，电铃报警；水位到达B处时，绿灯亮，电铃报警。
六、计算题（共6分）
42．如图28所示电路，电源两端的电压为6V，且恒定不能变。两定值电阻，其中电阻R1的阻值为5Ω，电流表的示数为0.1A。求电阻R2两端的电压为多大？
43．小阳家的电热砂锅在炖汤时能够自动控制炖汤的温度，因此炖汤味道香醇，而且节约能源。此电热砂锅有“大火”和“小火”两个档位。小明根据电热砂锅的工作特点，设计出如图29所示的模拟电路图，加热电阻R1和R2阻值均为50Ω。当两个开关均闭合，开始“大火”炖煮；当汤的温度达到沸点时一个开关会自动断开，另一个开关仍闭合，可以维持“小火”炖煮。求：
（1）在汤沸腾之前，电热砂锅消耗的电功率；
（2）在维持“小火”炖煮时，电路中的电流； 
（3）在维持“小火”炖煮时，，电热砂锅通电1小时消耗
多少度电？
朝阳区2015～2016学年度第一学期期末统一考试
九年级物理试卷答案及评分标准     2016.1

一、选择题（共30分,每小题2分）
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	答案
	C
	A
	C
	B
	B
	D
	B
	D
	D
	B
	B
	C
	B
	C
	B


二、选择题（共8分，每小题2分）
	题号
	16
	17
	18
	19

	答案
	CD
	  BC
	ACD
	ABC


三、填空题（共4分,每空1分）
	题号
	答案
	分数

	20
	        扩散
	1分

	21
	            电磁
	1分

	22
	            0.16
	1分

	23
	36
	1分


四、实验与探究题（共45分）
24．2510                                                            (2分)
25．9062.4                                                          (2分)
26．甲                                                              (2分)
27．1、5                                                            (2分)
28．0.4  0.8                                                         (4分)
29．（1）2.5 （2） 1.6                                               (2分)

30．乙  控制电灯的开关连接在火线和电灯之间                         （2分）
31．增加   减少                                                     (2分)

32．电流  电阻   甲                                                （3分）
33．等于   小于                                                     (2分)
34．（1）错误                                                       (1分)

 (2) 插入柠檬的深度   水果电池电压与电极的材料有关              (2分)
（3）水果电池的电压可能与水果的软硬程度有关                    (1分)
（其他猜想合理均给分）                               
                        九年级物理试卷参考答案 第1页 (共4页）
 (4)  按图1所示电路图连接实物，闭合开关S，若发光二极管发光，说明与二极管正极相连的那个电极为水果电池的正极，若发光二极管不发光，说明与发光二极管正极相连的那个电极为水果电池的负极。                                        (2分) 



35．0.2W/Ω•R+3W                                              (2分)
36．（1）                                                       (1分)




（2）RX=I1R0/(I2― I1 )                                      （1分）
37．将两根钢棒按图3所示方式放置 (或用文字叙述说明)                    (1分)
若a、b间相互吸引，则可以断定钢棒a带磁性，钢棒b不带磁性。         (1分)

理由：磁体的两端磁性最强，中间部分几乎没有磁性。                   （1分）                                                    

(其他说法，理由正确均给分)

38．（1）出门随手关灯或尽量少使用大功率的用电器等                     （1分）
(2)   节能灯使用6000h，消耗电能为：
W1=P1t=11×10–3kW×6000 h=66 kW•h 

          使用成本为66×0.5元+22元=55元 
一盏白炽灯在使用6000h内，消耗电能为：
 W2=P2t=60×10–3kW×6000 h=360 kW•h    

4盏白炽灯才能维持使用6000h，则使用成本为
360×0.5元+2.5元×4=190元                                （1分）
∵55元＜190元   ∴所以节能灯在经济上更具有优势             （1分）
九年级物理试卷参考答案 第2页 (共4页）
39．（1）电流                                                          (1分）
（2）
	电阻R/Ω
	
	
	
	

	电流I/A
	
	
	
	

	电压U/V
	
	
	
	

	电功率P/W
	
	
	
	


40．（1）实验中没有保持a、b间电压不变                                 （1分）
（2）
电路图：
实验步骤：                                                            
2 按电路图连接电路，将滑动变阻器的滑片置于阻值最大处。
② 把5Ω电阻接入电路a、b两点间，闭合开关S，调节滑动变阻器的滑片使电压表的示数为U，读出电流表的示数I，并将电流I和电阻R的数据记录在表格中。  （1分）
③将10Ω电阻接入电路a、b两点间，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片使电压表的示数仍为U，读出电流表的示数，并将电流I和电阻R的数据记录在表格中。
④仿照步骤③分别将15Ω、20Ω、30Ω和50Ω的电阻接入电路a、b两点间，将电流I和电阻R的数据记录在表格中。                                        （1分）
                        （ 其他做法正确均给分）
五、科普阅读题（共7分）
41．（1）电子（电荷）                                           (1分)

（2）正                                                     (1分)
（3）接触    带同种电荷相互排斥                             (2分)
42．(1) 磁化     磁性                                          (2分)
    (2)


九年级物理试卷参考答案 第3页 (共4页）
六、计算题（共6分）
43．解：R总=U/I=6V/0.1A=60Ω                                        （1分）
 R2=R总—R1 =60Ω—20Ω=40Ω                                   (1分)

U 2= I R2=0.1A×40Ω=4V                                        (1分)
（其他解法正确均给分）
44．解：（1）在汤沸腾之前，“大火”炖煮，电路处于高温档。
开关S1、S2都闭合，只有电阻R2接入电路。
电热砂锅高温档消耗的电功率: P1= U2 / R2=(220 V)2/50Ω =968W  …………  （1分）
（2）在维持“小火”炖煮时，开关S1仍闭合，S2自动断开，电阻R1和R2串联，
接入电阻最大，此时功率最小，电路处于低温档。
电路中的电流:    I=U/（R1+R2）=220V/（50Ω+50Ω）=2.2A     ………（1分）
（3）在维持“小火”炖煮时，开关S1闭合，S2断开，电阻R1和R2串联。
电热砂锅低温档消耗的电功率: 
P2= U2/（R1+R2）=(220 V)2/（50Ω+50Ω） =484W
W= P2t=0.484kW×1h = 0.484 kW·h = 0.484度              ……………（1分）
（其他解法正确均给分）
                           九年级物理试卷参考答案 第4页 (共4页）
B





C





D





图1





A





地线





零线





火线





图2





D





C





B





A





图3





电吹风机





抽油烟机





电动剃须刀





家用电风扇





D





C





B





A





图2





V





R





s








A





R1








R2








P





图5





图6甲





图6乙





A





B





C





D





电源





I





V





A





L1








L2








S








图7





L





几种物质的比热容C/[J·（kg·℃）-1]�
�
水�
4.2×103�
冰�
2.1×103�
�
酒精�
2.4×103�
砂石�
0.92×103�
�
煤油�
2.1×103�
铝�
0.88×103�
�
水银�
0.14×103�
铜�
0.39×103�
�






图8





乙





甲





图9


丙





U/V








I/A





0.2








0.4








0.6








1





2





3





4





0





0.8








R


丙





  RL


丙





图10





S





S1





R





L





物理试卷第10 页 （共 10 页）





9





220V   10(20)A  50Hz





2500r/kWh





0





6





2





4





(1





(100





(1000





(10





�EMBED Unknown���


�EMBED Unknown���


乙





甲





笔尾金属体





图13





图12





图11





乙





丙





甲





R





P





S





V





A








A





图14





I/A





0





0.5





1.0





U/V





1.0





2.0





图15








灯泡甲   





灯泡乙   





火线





零线





图16





图17





图19





图18





RB





RA





甲





乙





图20





图21





S





RX





R0





S1





a





b





图22





实验数据表





S





R





a





A





b





R0





R





R/Ω�
5�
10�
15�
20�
30�
50�
�
I/A�
0.4�
0.3�
0.24�
0.2�
0.15�
0.1�
�






图23





B





A





图25





图24





甲





乙





图27





图26





图28





R2





R1





A 





S1





R2





220VV





S2





R2





图29





+





–





S





图1





S





RX





R0





S1





b  





a  





图3





图2





(1分)





P





S





a





A





b





R





R′





V





(1分)





A





B





红灯





绿灯





(1分)








_1514576618.bin

_1514576620.bin

