机械效率

1．功率和效率是汽车发动机性能的指标，以下有关观点正确的是            (    )

A．效率越高的做功一定越快

B．做功越多的效率一定越高

C．做功越快的功率一定越大

D．功率越大的做功一定越多

2．如图所示，小明同学用动滑轮吊木箱，要提高动滑轮的机械效率，

可采取的方案有                                              (    )

A．减小木箱的质量

B．增大滑轮的质量

C．减小绳与滑轮间的摩擦

D．提高木箱运动的速度

3．机械效率所反映的机械性能是                          (    )

A．做功的快慢                     B．做功的能力

C．额外功多少                     D．功的利用率

4．如图所示，用滑轮组吊起摩托车．要提高滑轮组的机械效率，

可采用的方法有                                    (    )

A．降低提升速度

B．加快提升速度

C．减小滑轮与绳间的摩擦

D．增大滑轮与绳间的摩擦

5．小明同学采用如图所示的两种不同方式，将同一货物搬运到同一辆汽车上，说法正确的是                                                    (    )

A．方法(a)克服重力做功多               B．方法(b)更省力

C．两种方法机械效率相等                D．方法(b)机械效率高

6．如图所示，小明同学分别用甲、乙两个滑轮把同一袋沙子从地面提到二楼，用甲滑轮所做的总功为W1，机械效率为1；用乙滑轮所做的总功为W2，机械效率为2．若不计绳重与摩擦，则                                                       (    )

A．W1=W2，1=2                      B．W1=W2，1＜2

C．W1＜W2，1＞2                             D．W1＞W2，1＜2

7．斜面是一种简单机械，盘山公路可看成斜面．如图所示．在盘山公路上行驶的客车质量为7 000kg，向上行驶过程中牵引力保持30 000 N不变．行驶了2 000 m的路程时，客车升高了300m．此期间：

(1)牵引力做了多少功?

(2)盘山公路的机械效率是多少?

8．小华同学探究影响斜面机械效率因素，实验装置如图所示．实验准备的器材有：三个质量不同的木块A、三条粗糙程度不同的长木板B、三个高度不同的长方体铁块

C、刻度尺．

(1)实验还需补充的器材__________；

(2)表中是小华同学探究斜面机械效率与物重的关系时，

记录的有关实验数据．

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 斜面粗糙程度 | 较粗糙 | 较粗糙 | 较粗糙 |
| 物重G／N | 1.5 | 3 | 6 |
| 斜面高h／m | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 沿斜面的拉力F／N | 0.6 | 1.2 | 2.4 |
| 斜面长L／m | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 有用功W有／J | 0.15 | 0.3 | 0.6 |
| 总功W总／J | 0.24 | 0.48 | 0.96 |
| 机械效率／ | 62.5％ | 62.5％ | 62.5％ |

通过分析数据，可以得出结论：_______________________________________．

(3)实验中，保持斜面长度不变，将斜面升高到0．2 m，把一个重6 N的物体沿斜面向上拉时，所需拉力为3．8 N，则此时斜面的机械效率是__________________．

(4)斜面的机械效率可能与斜面的_________________有关(只填一个因素)．

9．小明同学利用一滑轮组匀速提升物体(不计绳重和摩擦)．下表是利用该滑轮组将一物体匀速提升到一定高度时采集到的信息．

| 物体所受 重力G／N | 作用在绳子自由 端的拉力F／N | 滑轮组做的 有用功W有用／J | 拉力做的 总功W总／J |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 200 | 1000 | 1200 |

试根据表中数据，推算滑轮组的机械效率及提起物体的绳子段数．

小明同学的推算如下：

滑轮组的机械效率……①

物体上升的高度……………②

提起绳子的段数是n，W有用=Fnh……………………③

………………④

小明同学解答错误的是__________，说明错误的原因，并给出正确的解答．

10．小明同学用如图所示的实验装置，探究影响滑轮组机械效率的因素，获得的实验数据如表中所示．

| 实验 序号 | 控制因素 | 钩码重 G／N | 绳端拉 力F／N | 机械 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 较小提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4％ |
| ② | 中等提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4％ |
| ③ | 较大提升速度 | 10 | 4.2 | 79.4％ |
| ④ | 相同的提升 | 10 | 4.2 | 79.4％ |
| ⑤ |  | 15 | 5.9 | 84.7％ |
| ⑥ |  | 20 | 7.5 |  |

速度(1)数据处理：填写表格中，第6次实验测得的机械效率值．

(2)实验1、2、3探究的是_________对滑轮组机械效率的影响．获得的结论是：

_____________________________________________________________．

(3)实验4、5、6探究的是____________________对滑轮组机械效率的影响．获得的结论是：___________________________________________________________．

(4)不考虑绳重及绳与滑轮间的摩擦，动滑轮受到的重力是________N．

11．“测滑轮组机械效率”的实验中，用同一滑轮组进行两次实验，测得数据如下表：

| 实验 序号 | 钩码 质量／g | 钩码上升 的高度／m | 弹簧测力计 示数／N | 弹簧测力计 移动的距离／m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 100 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| ② | 200 | 0.1 | 0.9 | 0.3 |

(1)所用滑轮组中动滑轮的最少个数为_________个．

(2)实验中弹簧测力计应________________________________运动．

(3)实验中钩码上升的高度和弹簧测力计移动的距离可以不测量，原因是_________，此时测滑轮组机械效率可表示为________________________________．

(4)第二次实验得出的机械效率的大小为2=__________．(g=10 N／kg)

(5)比较实验1和实验2可得正确结论：使用同一滑轮组，___________，可以提高滑轮组的机械效率．

12．如图所示，是小华同学测量杠杆机械效率的实验装置图．实验

时，竖直向上匀速拉动弹簧测力计，挂在较长杠杆下的钩码缓缓上升．

(1)小华将杠杆拉至图中虚线位置，测力计的示数F为__________

N．钩码总重G为1．0 N，钩码上升高度h为0．1 m，测力计移动的

距离s为0．3 m，则杠杆的机械效率为________％．写出使用杠杆过程中，

额外功的一个原因：_________________________．

(2)为进一步研究杠杆的机械效率与哪些因素有关，小华先后将钩码挂于图中A、B两点，测量、计算得到的两组数据如表中所示．

| 实验 序号 | 钩码悬 挂点 | 钩码总 重G／N | 钩码移动 距离s／m | 拉力 F／N | 测力计移动距离s／m | 机械效 率／％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | A | 1.5 | 0.10 | 0.7 | 0.30 | 71.4 |
| ② | B | 2.0 | 0.15 | 1.2 | 0.30 | 83.3 |

根据表中数据，能否得出“杠杆的机械效率与所挂钩码的重有关，钩码越重其效率越高”的结论?回答：_________________________________________．

简要说明理由(给出2条)：

①_____________________________________．

②_____________________________________．

13．如图所示，工人师傅用一个定滑轮和动滑轮组成滑轮组，把重为500N的箱子匀速提升5m，动滑轮的质量为8kg，不计绳重和摩擦，取g=10N/kg．

(1)在图中用笔画线代替细绳组装滑轮组．

(2)在向上提升箱子的过程中，人对绳子的拉力为多大?

(3)在向上提升箱子的过程中，滑轮组的机械效率为多少?

参考答案

1．C  2．C   3．D  4．C  5．D  6．C

7．6×107J  35％

8．弹簧测力计  斜面的粗糙程度相同，高度、长度一定时，斜面的机械效率与物体的质量无关  78．9％  高度／粗糙程度

9．①③  ①计算错误  83．3％  ③拉力F做的功是总功，不是有用功

10．88．9％  提升速度  同一滑轮组，提升重物的速度发生变化，其机械效率不变提升重物的质量  同一滑轮组，随着提升重物质量的增加，其机械效率增大  2．6

11．1  匀速运动  机械效率与所移动的距离无关    74％  增大提升物体的质量  12．0．5   66．7  克服杠杆的重力做功  不能  测得的两组数据，钩码重不同，悬挂点也不同(控控制变量)  只有一组数据不能得出结论(测量多组数据)

13．(1)滑轮组绕线如图所示

(2)人对绳子的拉力

(3)提升过程的有用功W有=Gh

总功W总=Fs=F·2h

机械效率

(答，同样给分)